Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

BUDAÖRS, M1 – M7 AUTÓPÁLYA – BUDAFOKI UTCA– HÁRSFA UTCA –  STEFÁNIA ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ

a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.),

41/2006. (IX.19.) és a 25/2007. (VI.20.)

rendeletek által módosított

31/2005 (V.25.) rendelete

egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg, és jóváhagyja a szabályozási tervet /továbbiakban: SZT/.

#### I. FEJEZET

#### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A szabályozási előírások hatálya és

- A jelen szabályozási előírások a Budaörs, M1-M7 autópálya – Budafoki utca –  4080/9 hrsz-ú telek északi telekhatára – 4080/10 és 4080/11 hrsz-ú telkek északkeleti telekhatára – Hársfa utca – Stefánia utca által határolt területre terjednek ki (továbbiakban: tervezési terület).

- Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítni, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű rendelkezések és hatósági előírások mellett kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó melléklet együttes alkalmazásával lehet.

- A helyi építési szabályzatot, az annak mellékletét képező szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.

2.§

A szabályozási előírások alkalmazása

- A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölések közül kötelezőnek kell tekinteni:

- A szabályozási terv határát,

- a tervezett szabályozási vonalat, és szabályozási szélességet,

- az építési övezeti és övezeti besorolást, azok lehatárolását és jellemzőit,

- autópálya védőtávolságának határát,

- a közhasználat céljára átadott terület tengelyét, a Z-1 jelű terület határával alkotott metszés pontjának („A”) helyét, és a terület minimális szélességét,

- a be nem építhető, kötelezően zöldfelületként kialakítandó terület határát,

- a megtartandó fasort,

- a beültetési kötelezettségű terület határát,

- nyílt csapadékvíz elvezető árok helyét,

- kiváltandó felszíni vízelvezető árkot,

amely kötelező elemektől való eltérés csak a rendelet, ill. a szabályozási terv módosítása után engedélyezhető,

k) megtartandó felszíni vízelvezető árkot.

- A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölések közül irányadónak kell tekinteni:

- az építési vonalat,

- az irányadóként megadott telekhatárt,

- közhasználat céljára átadott terület geometriai kialakítását,

- a megszűntető jelet,

amely irányadó elemektől való eltérés jelen rendelet előírásainak betartása mellett engedélyezhető.

3.§.

Egyes szabályozási elemek alkalmazásának értelmezése

- Szabályozási vonal: a közterületet és a nem közterületet elválasztó, meglévő vagy tervezett telekhatár, amely egyben övezet- és kötelező telekhatár is.

- Övezethatár: egyben kötelező telekhatár.

- Irányadó építési vonal:

- Közhasználat céljára átadott terület határán jelölt irányadó építési vonal, a terület geometriai kialakításának konkrét ismeretében válik kötelezővé, mint terület határán elhelyezendő épülethomlokzat.

- Közhasználat céljára átadott terület: a közhasználat céljára - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - átadott magántulajdonú földterület, amely nem építhető be, és közlekedés céljára, közcélra vehető igénybe.

- Szintterületi mutató: A telken elhelyezhető épület összes bruttó szintterületének és a telek területének hányadosa.

#### II. FEJEZET

#### ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS HELYI SZABÁLYAI

4.§

Engedélyhez kötött építési munkák

- A képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9.§-ában meghatározott építési munkák körét bővíti és a kertépítést, mint építési munkát is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja, az Lke-1 övezet kivételével.

- Közterületi építéshez a városképbe való illeszkedés igazolását tisztázó elvi építési engedélyt kell kérni

- utcabútorok

- közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek)

- köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak)

- szobor, díszkút

- távbeszélőfülke

elhelyezése esetén, amelyhez tervtanácsi vélemény csatolandó.

- 5.§

- Az építési engedély kiadásának és az építésnek a feltétele

Az építési engedély, a fennmaradási engedély, valamint a fő rendeltetés megváltoztatásának feltétele a szabályozási terv szerinti kötelező szabályozási és övezethatár szerinti telekrendezés megléte.

- 6.§

- Beépítés feltételei

- A beépítés feltételeként az építési telekkel érintkező, illetve azzal határos, szabályozási terv szerinti utakat és közműveket az Lk-1, Lk-2, Kv-1 építési övezetben a terület tulajdonosainak és fejlesztőinek kell kiépíteni.

- Az autópálya melletti telkek beépítésének feltétele az autópálya melletti gyűjtőút egy ütemben történő kiépítése.

- A lakóterületek esetében beépítés feltételeként a terület tulajdonosainak, fejlesztőinek ki kell építeni a lakosszám növekedésből adódóan szükséges alapintézményeket, nevelési oktatási létesítményeket (bölcsőde, óvoda, általános iskola), kivéve az Lke-1 építési övezetben.

- Az egyes telkek beépítésének feltétele, az adott telken található meglévő épület bontása.

- Jelen § (1), (2) és (3) bekezdésében foglaltak megvalósítása során hatósági szerződést lehet kötni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. §-ában foglaltak alapján.

(6) Ahol a telek területe közlekedésre, ill. közművek elhelyezésére szolgáló közterület céljára történő szabályozás miatt csökken, ott a csökkentés előtti méretet kell figyelembe venni a telek beépíthető területének meghatározásakor.  A zöldfelület legkisebb mértéke a szabályozás utáni telekre vonatkozik.

#### III. FEJEZET

#### TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS

7.§.

#### Területfelhasználás

A terület e rendelet mellékletét képező SZT szerint az alábbi területfelhasználási egységek területébe tartozik:

- Beépítésre szánt területek:

Kisvárosias lakóterület:		Lk

Kertvárosias lakóterület:		Lke

Különleges-sport:		Ksp

Különleges-vegyes:		Kv

- Beépítésre nem szánt területek:

Közlekedési terület:		Kö

Közpark terület:		Z

#### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

8.§

#### Általános előírások

(1)	Az Lk-1, Lk-2 építési övezetekben kerítés kizárólag úgy helyezhető el, hogy a közpark felé történő szabad átjárhatóság biztosított legyen.

(2)   A kerítés magassága a 2,0 métert nem haladhatja meg, tömör kerítés nem létesíthető.

- A területen gépjárműtároló különálló épületként nem alakítható ki.

- Az építési övezetekben a kötelező zöldfelületi minimum kialakítása - az Lke-1 építési övezet kivételével – kertépítészeti terv alapján engedélyezhető.

- Magastető kialakítása esetén a tető hajlásszöge legfeljebb 45°.

- Tetőtér beépítése esetén a tetőtérben legfeljebb egy szint alakítható ki.

- Bármely beruházás esetén részletes talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény készítése szükséges, amely tisztázza az alkalmazandó alapozási módot, a feltöltés összetételét.

- Meglévő épületen kizárólag az állagmegóvásra irányuló építési munkák végezhetők.

- A beépítés feltételének szükséges közművesítési mértéke:

- a közüzemi villamos energia

- a közüzemi vezetékes gáz

- a közüzemi vezetékes víz

- a közüzemi szennyvízelvezetés

- nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvízelvezetés.

- Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott területen, az Lke-1 építési övezet kivételével, az elhelyezendő új épület esetében követelmény a magas építészeti minőség, ennek igazolásaként az épület méretétől függetlenül az építési engedély kiadásához a helyi tervtanács állásfoglalása szükséges.

9.§

#### Kisvárosias lakóterületek általános előírásai

- A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önállórendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

- Az Lk-1 és Lk-2 jelű övezetek telkein a telek területének minden 110 m2 –e után egy lakóegység létesíthető.

- Az Lk-1 és Lk-2 jelű övezetekben az alábbiak helyezhetők el:

- lakóépület,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- sportépítmény,

- szálláshely szolgáltató épület,

- igazgatási épület.

- A helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kézműipari funkció kizárólag lakóépületen belül, a bruttó szintterület max. 25%-áig helyezhető el.

10.§

#### Lk-1 jelű építési övezet előírásai

- Az épületek földszintjén, a közhasználat céljára átadott területtel határos oldalon (a sétánnyal határos oldalon), kizárólag kereskedelem és szolgáltatás helyezhető el.

- Az övezetben kialakított közhasználat céljára átadott területet a szabályozási terven megadott tengelyhez képest, mindkét irányban legalább 5,0-5,0 m-re, összesen legalább 10,0 m szélességben kell kialakítani, úgy hogy:

- A közhasználat céljára átadott terület határa egyben a beépítés határa is legyen.

- A közhasználat céljára átadott terület határán, teljes hosszának 80%-án térfalat kell kialakítani az épületek homlokzati síkjának határvonalra helyezésével.

- Lk-1 jelű kisvárosias lakóterületek egyéb előírásai:

| Kisvárosias lakóterület | Beépítési mód | Az építési telek leg-kisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legkis-sebb építmény magas-ság | A leg-nagyobb építmény illetve építmény- rész magas-ság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lk-1 | ##### SZ | 3000 m2 | 35% | 1,5 | 35%* | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 10,5 m (7,5 m)** |

* melynek 75%-át háromszintes növényállományként kell kialakítani.

** A Stefánia u. mentén 30, 0 m telekmélységig 7,5 m.

A Hársfa u. mentén a tervezett szabályozási vonaltól számított 30,0 m telekmélységig 7,5 m.

11.§

#### Lk-2 jelű építési övezet előírásai

Az Lk-2 jelű kisvárosias lakóterületek egyéb előírásai:

| Kisvárosias lakóterület | Beépítési mód | Az építési telek leg-kisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legki-sebb építmény magas-ság | A leg-nagyobb építmény illetve építmény- rész magasság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lk-2 | SZ | 2000 m2 | 30 % | 1,2 | 45%* | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 10,5 m (7,5 m)** |

* melynek 75%-át háromszintes növényállományként kell kialakítani.

** A Hársfa u. északi szakasza mentén a tervezett szabályozási vonaltól számított 30,0 m telekmélységig 7,5 m.

12.§

#### Kertvárosias lakóterület, Lke-1 jelű építési övezet előírásai

- A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál

- (2)  Az Lke-1 övezetben az alábbiak helyezhetők el:

- legfeljebb kétlakásos lakóépület

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület,

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület

- (3) Az övezetben az épületek száma telkenként legfeljebb egy épület.

- (4) A tető fedésénél a következő anyagok zárandók ki: nagyelemes fém és műanyag alapanyagú, natúr   színű betoncserép héjalás, fémlemez a tetőfelület maximum 20%-án lehet.

- (4) Kertvárosias lakóterületek egyéb előírásai:

| Kert- városias lakóterület | Beépítési mód | Az építési telek leg-kisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legki-sebb építmény magas-ság | A legna--gyobb építmény magas-ság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lke-1 | SZ | 700 m2 | 25 % | 1,0 | 60 % | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 4,5 m | 7,5 m |

13.§

#### Különleges terület, Ksp-1 jelű építési övezet előírásai

- Ksp-1 jelű különleges-sport területen kizárólag uszoda, sportcsarnok és strand, valamint kapcsolódó létesítményeik helyezhetők el.

- Ksp-1 jelű különleges-sport terület egyéb előírásai:

| Különleges terület | Beépítési mód | Az építési telek leg-kisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legki-sebb építmény magas-ság | A legna--gyobb építmény magas-ság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksp-1 | SZ | 5000 m2 | 45 % | 2,0 | 30% * | 8,0 m | 5,0 m | 10,0 m | 9,0 m | 16,0 m |

* melynek 75%-át háromszintes növényállományként kell kialakítani.

- Az övezet be nem építhető kötelező zöldfelületként kialakítandó területrészén a sportlétesítményhez kapcsolódó strand, vendéglátás építményei elhelyezhetők, amúgy a terület a szomszédos Z-1 övezettel egységesen, a közparkkal illetve a tóval szervesen kapcsolódva alakítandó ki.

- A tó vízfelülete a kötelezően kialakítandó zöldfelület mértékébe beszámítható.

14.§

#### Különleges terület, Kv-1 jelű építési övezet előírásai

(1)   Kv-1 jelű különleges-vegyes területen az alábbiak helyezhetők el:

- Vásárok, kiállítások, kongresszusok épületei

- Iroda épületek

- Oktatási és egészségügyi épületek,

- Szállásjellegű, vendéglátási épületek

- Kulturális, szórakoztató, szabadidő épületek

- Sportolási célú épületek

- Kereskedelmi-szolgáltató funkció a szintterület legfeljebb 30%-án helyezhető el.

(2) Kv-1 jelű különleges-sport terület egyéb előírásai:

| Különleges terület | Beépítési mód | Az építési telek leg-kisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legki-sebb építmény magas-ság | A legna--gyobb építmény magas-ság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv-1 | SZ | 3000 m2 | 40 % | 2,0 | 30% * | 7,5 m | 5,0 m | 10,0 m | 9,0 m | 15,0 m |

*melynek 75 %-át háromszintes növényállományként kell kialakítani						                          ”

(3)	A 4080/1 és 4080/3 hrsz-ú ingatlanok esetében az autópályától való kötelező telepítési távolság  azonos méretben legyen meghatározva, hogy egy vonalon futó épületsáv alakulhasson ki. Az épületek autópálya felöli homlokvonalának az első engedélyezett épület homlokvonalához kell igazodnia.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

15.§

Közlekedési területek

- A közlekedési területek a Kö jelű területek, valamint az övezetbe nem sorolt közterületek.

- A tervezési terület utcái az alábbi tervezési kategóriák szerinti besorolást kapják:

Kö jelű övezet: helyi gyűjtőút, 		B.V. c-B.

- A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét, és védőtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza.

- A közlekedési területen, és a közlekedési védőtávolságon belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet.

- Magánút kizárólag a Ksp-1 építési övezetben alakítható ki.

- A gépjármű forgalomtól elkülönített kerékpárút létesítendő a szervizúton, a Stefánia utcában és a Hársfa utcában.

- Az M1-M7 autópályával párhuzamosan kialakítandó gyűjtőút megvalósításához nem használhatók fel az autópálya kezelő kezelésében lévő ingatlanok.

16.§

Zöldterületek

- A Z-1 jelű zöldterület-közpark, közterület, rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló terület.

(2)	A Z-1 jelű közpark övezetében elhelyezhetők:

- dísz-, csónakázó tó,

- a dísz-, csónakázó tó és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények (pl. utcabútorok, köztéri szobrok, díszkutak, árnyékolók),

- a játszótéri építmények,

- a terület fenntartásához szükséges egyéb építmények,

- a terület használói számára kialakított parkolók

- kiszolgáló létesítmények fő funkcióval egy épületben, pl: szerszámtároló, szociális helyiségek, valamint

- a vendéglátáshoz szükséges épület.

. A  zöldterületek egyéb előírásai:

| Zöldterület | Beépítési mód | A telek legkisebb területe | A beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató | A zöldfelü-let legkisebb mértéke | A legkisebb oldalkert | A legkisebb előkert | A legkisebb hátsókert | A legna-gyobb építmény magas-ság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-1 | ##### SZ | 10000 m2 | 2 % | 0,03 | 75% | 6,0 | 6,0 | 6,0 m | 6,0 m |

(3)     A tó vízfelülete a kötelezően kialakítandó zöldfelület mértékébe beszámítható.

(4)	A Stefánia utcáról nyíló 18,0 m széles területsávban a közparkhoz szükséges parkolóhelyek    biztosítandók.

#### IV. FEJEZET

EGYEBEK

17.§

Dísztó-, csónakázó tó kialakítása

- A tó a Z-1, és a Ksp-1 övezetek területének igénybevételével, akár a két övezet határán áthaladóan valósítandó meg.

- A tó létesítésére vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése szükséges, amely a tó tervezett vízellátását is pontosan, megalapozott tanulmányterv alapján tartalmazza.

- A tó vízutánpótlását úgy kell megoldani, hogy abban a vízminőség ne romoljon olyan szintre, hogy az a környezetét zavarja, illetve egészségügyi szempontból a környezetét veszélyeztesse.

- A tó vízszintjét úgy kell beszabályozni és a túlfolyó műtárgyat úgy kell kialakítani, hogy az azon kifolyó víz a befogadó vízfolyás meglévő, a hatóságok által engedélyezett vízszállító kapacitását ne léphesse túl. A tó létesítésére vízjogi létesítési engedélyezési tervet kell készíteni és azt a szakhatóságokkal engedélyeztetni kell, csak engedélyes tervek alapján lehet a tavat megvalósítani.

- A tervezett tó túlfolyó csatornája a befogadó irányába megépítendő. A túlfolyó csatorna szolgalmi jog biztosítása mellett az építési övezetek telkén is elhelyezhető, a csatorna védőtávolságán belül (a csatorna falsíkjától 3-3 m.) építmény nem helyezhető el.

- A csapadékvizek tóba vezetése előtt azokat hordalék és olajfogó műtárgyakban kell megtisztítani.

18.§

Közterületek

(1)	A minimum 10,0 m szélességű közhasználat céljára átadott területen, minimum 6,0 m szélességű megerősített elemes térburkolatú vegyes használatú utat kell kialakítani.

(2)	A közhasználat céljára átadott területet nem lehet elkeríteni.

(3)	A közlekedési területek építési szélességén belül az alábbi építmények helyezhetők el:

a) közművek létesítményei és berendezései

b) utcabútorok

c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek)

d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak)

e) szobor, díszkút elhelyezése

f) távbeszélőfülke elhelyezése

(4)	A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások:

- A megállók várakozóhelyein csak áttört, illetve átlátszó anyagból kialakított beállók alakíthatók ki, meglévők felújíthatók, jókarban tartandók.

- Az utcabútorok és közterületi berendezések egységes stílusban legyenek megterveztetve és kivitelezve.

- A közterületi gyalogos burkolt felületeket természetes kőburkolatok alkalmazásával javasolt kialakítani.

19.§

Reklámhordozók

- Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető csak el.

- A0-ás (841x1189mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, hirdetőtábla csak az építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítéseken, kizárólag ideiglenes, a folyó beruházáshoz kapcsolódó hirdetést lehet elhelyezni.

20.§

Zöldfelület

- A telkek beépítésével egyidejűleg gondoskodni kell a telken belüli kötelező zöldfelületek – különösen az értékes élőhelyek, a területen élő, természeti értéket képviselő növények és állatok megóvását, áttelepíthetőségét szolgáló, a szabályozási tervben e célra meghatározott zöldfelületek - kialakításáról, a meglévő és megmaradó fás növényállomány védelméről.

- A telkek területének - az övezeti előírásokban - meghatározott részét kötelező zöldfelületként kell kialakítani. A kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál a terepszint alatti építmény felett kialakított zöldfelületet csak tetőkertként lehet számításba venni.

- A tetőkertek az alábbiak szerint kell a kötelező zöldfelületbe beszámítani:

| Az épített szerkezet feletti termőföld réteg vastagsága | A telepíthető növényállomány szerkezete | A tetőkertek összetrületéből zöldfelületként számítható rész |
| --- | --- | --- |
| 20 cm termőréteg | Egyszintes, gyepszinten borított | 25% |
| 20-100 cm termőréteg | Kétszintes, gyepszinten zárt, cserjeszinten részben zárt növényállomány | 50% |
| 100 cm-nél vastagabb termőréteg* | Háromszintes, gyep-, cserje-, és lombkoronaszinttel képzett növénytelepítés | 75% |

*A 100 cm-es termőréteg-vastagság a lombos fák telepítéséhez szükséges, ez történhet konténeres (süllyesztett vagy kiemelt) formában is, de a fásítás minimális értéke a tetőkert minden 100 m3 –ére 1 db kis/vagy közepes koronát nevelő fa.

- A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell, a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról szóló mindenkori helyi rendelet szerint.

- Az új utak, utcák építésekor, illetve a meglévők átépítésekor az út menti zöldsáv kialakítására alkalmas, legalább 14 m széles utcákban, a közművezetékek védőtávolságainak betartása mellett az utca mindkét oldalán fásított zöldsávot kell kialakítani, illetve fenntartani.

- A 14 m-nél keskenyebb, de min. 12 m széles lakóutcákban a közút építésével, rendezésével (pl. közművesítés, burkolatcsere, útszélesítés) egyidejű beruházásként legalább egyoldali, ültető-gödrös utcafásítást, vagy fásított zöldsávot kell megvalósítani. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

- A területen élő, természeti értéket képviselő növények és állatok értékes élőhelyeinek területét érintő kiépítendő szervizút és kapcsolódó közműveinek építési engedélyezésével egy időben – az építtetőnek- gondoskodni kell arról, hogy az útépítéssel érintett, illetve gyakorlatilag megsemmisülő élőhelyek pótlására, a növény és állategyedek áttelepülésére, a szervízút szabályozási szélességén és/vagy a beültetési kötelezettséggel érintett területen belül az áttelepíthetőségét szolgáló kötelező zöldfelületeket az útépítést  megelőzően e célra kialakítsák.

- Gyeprácsos felület nem alakítható ki.

- Gyephézagos felületek 50%-a számítható bele a legkisebb zöldfelület mértékébe.

21.§

Közműellátás, közműlétesítmények

(1)	A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell.

(2)	A területen lévő felhagyott közművezetékeket az illetékes szolgáltatók bevonásával meg kell szüntetni.

(3)	Új légvezeték nem létesíthető. Meglévő légvezetékeket felújítás, korszerűsítés alkalmával földbe kell fektetni.

(4)	Önálló távközlési torony, antennatorony a területen nem helyezhető el.

(5) Az ingatlanok csapadékvizének elvezetéséről, a telek teljes területének víztelenítéséről a telkek tulajdonosai kötelesek gondoskodni.

(6)	Csapadékvíz elvezető nyílt árok közterületen vezetendő. Amennyiben ez az adott terep gravitációs viszonyi miatt nem lehetséges, akkor a magánterületen vezetett árok vagy zárt csapadékcsatorna számára szolgalmi jogot kell biztosítani.

- A kiváltott nyomvonalú nyílt árok helyén szivárgót kell építeni a talajvizek elvezetésére. Ha a volt árok nyomvonalán építményt helyeznek el, akkor annak alapozása tervezésénél és a kivitelezésnél a talajvizek elvezetéséről megfelelő módon gondoskodni (pl: drénezés, szivárgó, stb.) kell, hogy az építmény állékonysága hosszú távon se sérülhessen.

- E rendelet 1.§ (1) bekezdésében meghatározott területen a csapadékvíz elvezetését az autópálya vízelvezető rendszerétől függetlenül kell kialakítani.

22. §

Tűzvédelem

- A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa.

- A tűzcsapokat a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint kell elhelyezni.

- Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint biztosítsa a tűzoltóság vonulását.

#### V. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELEM

23. §

A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme, talajvédelem

- A terület a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenység szerinti besorolást tartalmazó jogszabály alapján „B”, érzékeny besorolású. A potenciális szennyező források engedélyezésénél e szennyeződésérzékenységi besorolásnak megfelelően kell eljárni.

- A csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni, élővízbe, csapadékcsatornába kizárólag szennyezőanyagtól mentes, a felszíni vizek minőségének védelméről szóló rendelet vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő minőségű csapadékvíz vezethető. A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után engedhetők a befogadóba.

- Az építési munkák során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termő-rétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.

- Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt kármentesítést követően szabad.

- Építési munkát csak úgy lehet végezni, építményt csak úgy lehet használni, hogy a keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A talaj szennyezésével járó környezetkárosítás egyéb jogszabályban meghatározott büntetőeljárást von maga után.

- A földmozgatással járó munkavégzések során:

- A felső humuszos réteget külön kell letermelni és deponálni.

- A földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás ellen védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel).

- Az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként elteríteni.

- A feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talaj-védelmi hatóság nyilatkozata alapján szabad.

  - A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózióvédelme, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül biztosítható legyen.

24. §

Levegőtisztaság védelem

- A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet meghatározása szerint a város területe a Budapest és agglomerációja légszennyezettségi zónába tartozik. A területen lévő légszennyezőanyag-kibocsátók pontforrásaira vonatkozó egyes kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi zóna határértékeinek megfelelően írja elő.

- A területen felszíni és felszín alatti gépjármű tároló kizárólag szellőztetőrendszer és CO-érzékelő (szénmonoxid) mérőrendszer kiépítése, valamint folyamatos működtetése esetén létesíthető, illetve üzemeltethető. Szennyezőanyag-kibocsátás kizárólag pontforráson keresztül, a huzamosabb emberi tartózkodásra használható környező épületek tetőszintje felett, a hatályos jogszabályokban meghatározott általános kibocsátási határértékek betartásával történhet.

- Bármely építési munka során, illetve az építőanyag, talaj és építési törmelék szállításánál az építtető köteles gondoskodni a kiporzás elleni védelemről (pl. megfelelő építési technológia alkalmazása, a felvonulási utak és területek pormentesítése, permetezése, átmeneti burkolása, fedett szállítás).

25. §

Zaj- és rezgés elleni védelem

- Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó funkció, területhasználat csak abban az esetben megengedett, ha az általa okozott üzemi eredetű környezeti zaj, illetve rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg.

- A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő lakóterületek és különleges területek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint átmenő forgalom nélküli kiszolgáló út mellett 55/45 dB nappal/éjjel értékek. Az országos közutak belterületi szakasza mellett 60/50 dB nappal/éjjel értékek, ahol kialakult beépítés, az igazodás elve szerint előkert esetén a környezetvédelmi hatóság az 5 dB-lel magasabb határértékek (65/55 dB nappal/éjjel) alkalmazását engedélyezheti. A védendő lakóhelyiségekben a beltéri határértékeknek teljesülnie kell.

- Zajérzékeny építmények a zajos főúttól csak olyan távolságban, illetve csak olyan műszaki zajvédelem mellett, a zaj- és rezgésterhelésre nem érzékeny, egyéb funkciójú épületek zajárnyékában helyezhetők el, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott 65/55 dB nappal/éjjel értékek a védendő épületek homlokzatánál az előírások szerint teljesüljenek.

- Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő lakóterületek és különleges területek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 50/40 dB nappal/éjjel értékek. A légkondicionáló-, szellőztető- és hűtő berendezések csak úgy helyezhetők el, illetve üzemeltethetők, hogy az üzemi eredetű zajnak minősülő zajkibocsátásuk lakóépületek és intézmények rendeltetésszerű használatát ne zavarja

- Bármely építési munka, illetve építéshez kapcsolódó szállítás csak úgy végezhető, hogy a keletkező zaj és rezgés a lakosságot, a szomszédos területek használóit a lehető legkevésbé zavarja, a környezetvédelmi hatóság engedélyében meghatározott egyedi zajterhelési határértékek alatt maradjon. Az építési zajkibocsátás mértékét és időtartamát az illetékes hatóság szükséges esetben korlátozhatja (pl. késő esti, illetve éjszakai munkálatok betiltásával, zajkibocsátási határérték megállapításával, alkalmazott építési technológia meghatározásával).

26. §

Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai

- A területen keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. Azokon a területeken, amelyek a szervezett szemétszállításba nincsenek bekapcsolva, ott a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni, engedélyezett szilárd hulladéklerakóba.

- Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot a település területén kialakított hulladékgyűjtő szigeteken lévő szelektív hulladékgyűjtő tárolókban lehet elhelyezni.

- Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési (inert) törmelék csak a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, inert hulladék befogadására is engedélyezett hulladéklerakón helyezhető el.

- A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodnia.

- A háztartásokban keletkező különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtése a településben, az e célra létesülő lakossági hulladékudvar területén történhet.

- A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. Zöldhulladékot elégetni csak abban az esetben lehet, ha olyan kártevők támadták meg, melyeket csak így lehet megsemmisíteni. A zöldhulladék, illetve avar égetéséről helyi rendelet rendelkezik

- A területen érintett minden telektulajdonosnak gondoskodni kell arról, hogy a tulajdonán rendezetlen, engedély nélküli, illegális hulladéklerakás ne történjen. A magánterületen lévő engedély nélkül (illegálisan) lerakott hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról (elszállítás) és az igénybe vett terület rendeltetés szerinti állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. (A közterületen lévő illegális hulladéklerakás felszámolásáról és az igénybe vett terület rendezéséről az önkormányzat gondoskodik.)

VI. FEJEZET

ÉRTÉKVÉDELEM

27. §

A természeti értékek védelme

- Élő természeti értéket képviselő növény- és állategyedek védelme érdekében az élőhelyek áttelepíthetőségéről többoldalú önkormányzati megállapodás alapján az építtetőnek gondoskodnia kell, melyhez az önkormányzat segítséget nyújt.

- A természeti értéket képviselő élőhelyek pótlására, a növény és állategyedek áttelepülésére, a szervízút szabályozási szélességén és/vagy a beültetési kötelezettséggel érintett területen belül kell helyet biztosítani.

- A vizes élőhelyek védelme érdekében a területek vízrendezését az ökológiai szempontok figyelembe vételével kell megvalósítani.

- A Budafoki utca és a 4080/13 hrsz-ú út közötti meglévő jegenye fasor a településképi értéke miatt megtartandó. A fasor mentén az új út a fasor helyének biztosításával alakítható ki. A fasor kiöregedése miatti kivágása esetén a fasor pótlása szükséges.

28 §

Kulturális örökségvédelem

A régészeti lelőhelynek nem minősülő területen, földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék előkerülése esetén, a kulturális örökségvédelmi törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

29.§

Telekalakítás

- A telekalakítás során nyeles telek nem alakítható ki.

- Magánút legalább 3,0 m szélességgel alakítható ki.

- Nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik mérnöki létesítményei számára az övezeti, építési övezeti előírásoktól eltérő, közterületről megközelíthető, műszakilag szükséges méretű telek kialakítható.

30.§

Elővásárlási jog

- Budaörs Város Önkormányzat elővásárlási jogot rendel el, a szabályozási terven ekként jelölt 4080/11 hrsz-ú telekre közintézmény építése céljából, igazgatási, egészségügyi, oktatási közfeladatainak ellátására.

- Budaörs Város Önkormányzata elővásárlási jogot rendel el 4099/1 hrsz-ú telek a szabályozási terven ekként jelölt részére, városi közpark megvalósítása céljából.

31.§

Beültetési kötelezettség

(1)	Jelen rendelet alapján, a hatálybalépést követően a 4080/1 és 4080/3 hrsz-ú telkeket beültetési kötelezettség terheli a szabályozási terven jelölt 10 méteres területsávban. A beültetési kötelezettséget az elsőfokú építésügyi hatóság rendeli el.

(2)	A beültetési kötelezettségű területen háromszintű növényállomány – gyepszint, cserjeszint és fás növényzet – telepítéséről kell gondoskodni.

(3)	A háromszintű növényállomány kialakítása a területen honos fajok felhasználásával történhet.

Ajánlott fajok: Robina sp. (akác), Salix sp. (fűz), Juglans regia (dió), Betula pendula (nyír), Quercus palustris (mocsári tölgy), Quercus robur (kocsányos tölgy) Tilia sp. (hárs), Platanus sp. (platán), Coryllus colurna (törökmogyoró), Gingko biloba (páfrányfenyő)

Cserjék: Sambucus nigra (bodza), Rosa canina (vadrózsa)

(4)	A beültetési kötelezettséget az elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül az érintett tulajdonosoknak teljesítenie kell.

#### VIII. FEJEZET

32.§

Záró rendelkezések

(1)	E rendelet 6. § (5) bekezdése 2005. november 1-én lép hatályba.

(2)	E rendelet – a 6. § (5) bekezdése kivételével – a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2005. május 20.

Wittinghoff Tamás                                                   Tevanné dr. Südi Annamária

polgármester                                                                          jegyző

A 31/2005.(V.25.) ÖKT. rendelet 2005. május 25-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné

irodavezető

Az M1-M7 autópálya – Budafoki u. – Hársfa u. – Stefánia út által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 31/2005. (V. 25.) ÖKT. rendelet mellékletét képező szabályozási terven szereplő övezeti jelhez tartozó paramétersor „legkisebb építménymagasság” jelű értéke a 41/2006. (IX.19.) 1. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint módosul.

Az M1-M7 autópálya – Budafoki u. – Hársfa u. – Stefánia út által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 31/2005. (V. 25.) ÖKT. rendelet ”mellékletét képező szabályozási terven szereplő övezeti jelhez tartozó paramétersor „zöldfelület” jelű értéke a 25/2007. (VI.20.) ÖKT. rendelet (2) bekezdésben meghatározottak szerint módosul. Hatályos 2007. június 20-tól.

A 46/2005. (IX.22.) rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2005. szeptember 22-től.

A 46/2005. (IX.22.) rendelet 2. §-a által hatályon kívül helyezve.

A 34/2006. (VI.21.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2006. június 21-től.

A 25/2007. (VI.20.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2007. június 20- tól.

A 46/2005. (IX.22.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2005. szeptember 22-től.

A 25/2007. (VI.20.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2007. június 20- tól.