1.

adatlap

budaörs herman ottó általános iskola

emeletráépítéssel történő bővítése, átalakítása

2040 Budaörs, Ifjúság utca 6.

#### nyílt építészeti tervpályázat

Kiíró

budaörs város önkormányzata

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

2009. július 16.

2.

TARTALOMJEGYZÉK

Címlap

#### 1.

#### adatlap

#### 2.

#### Tartalomjegyzék

#### 3.

#### műszaki leírás

#### 3.1.

#### a meglévő állapot elemzése

#### 3.2.

#### építészeti koncepció

#### 3.3.

#### funkcionális kialakítás

#### 3.4.

#### épületszerkezetek

3.5.

tűzvédelem

#### 3.6.

#### épületgépészet

#### 3.7.

#### adatlap

#### 3.8.

#### helyiséglista

#### nyilatkozat

a pályamű nyilvános bemutatásáról

Pályázati LEZÁRT boríték

egy példányban mellékelve, benne:

Adatlap

#### 3.03.01. számú melléklet - kitöltve

Adatlap

#### 3.03.02. számú melléklet - kitöltve

szándéknyilatkozat

#### 3.16. számú melléklet - kitöltve

jogosultság igazolása

#### 1.04. szerint

CD

A teljes tervpályázatnyag digitális adathordozón

TERVLAPOK

külön mellékelve

1. TABLÓ

Helyszínrajz M = 1:500

2. TABLÓ

Alaprajzok M = 1:200

3. TABLÓ

Homlokzatok M=1:200

Metszetek M=1:200

4. TABLÓ

Távlati képek

5. TABLÓ

Távlati képek

2009. július 16.

3.	építészeti műszaki leírás

A tervpályázati kiírás rögzíti azon - területnövekedéssel járó - igényeket, melyek az iskola - jövőbeni - mindennapos működéséhez szükségesek. Ugyanakkor a ház építészeti fejlesztését a pályázóra bízza. Pályaművünkben tehát nem csupán a bővítést tekintjük alapfeladatunknak, hanem az építészeti jelenlétet is.

3.1.	meglévő állapot elemzése

- 	A jelenlegi bejárat eldugott helyen van, helyzete nem indokolható

- 	A meglévő iskolaépületnek nincs valós aulája

- 	Az épületnek nincs valós kapcsolata az iskolaudvarral

- 		A meglévő oktatási épület és a tornatermi szárny közti udvarrész csak a bevilágításra szolgál, közösségi szerepe nincs

- 		A meglévő oktatási épület emeletein a középfolyosók sötétek, azokon minimális a természetes bevilágítási felület

- 	A ház léptékéhez - és belső struktúrájához - képest eltúlzott a három lépcsőház

- 	Hiányoznak a - középületre jellemző - többszintes terek

- 	Épületfizikai hiányosság - árnyékolás – homlokzatképzés, hőszigetelés

3.2.	építészeti koncepció

A koncepció lényege a hiánypótlás, a javítás. Amit a meglévő állapot elemzésében hiányosságként tártunk fel, azt kívánjuk a napjaink igényszintjéhez igazítani. Elöljáróban szögezzük le a legfontosabbat. Az iskolaépület jelenlegi középfolyosós belső térszervezése egy letűnt kor lenyomata, ma már nem készítenénk ilyet. Ugyanakkor adottságnak tekintjük ezt, nem töröljük el, hanem a lehetőségek maximumaként javítunk a helyzeten.

Bejárat

A területbe ékelődő óvodakert az - Ifjúság utca felőli - főbejárat felől kitakarja a bejáratot. Az iskolába először érkező csak keresgéli helyét, de nem találja, nincs egyértelmű viszony. Ezen alapvetően javítottunk. Már az utca felől feltárul a bejárat, távolról kijelöli a megközelítés helyét.

Különösen érdekes a bejárat épületen belül elfoglalt helyzete - hiszen sarokbejárattá vált. S, mint ilyen kérdések sorát veti fel. Ugyanakkor, ha alaposan végiggondoljuk a bejárat valós szerepét, helyzetét, a közlekedési irányokat arra kell rájönnünk, hogy már korábban is ezt kellett volna kialakítani. Az iskola épülete ugyanis a sokszögű telekrész szűkülésébe - benyomva - áll. A mostani bejárat egy korábbi állapotot tükröz. A telekalakítással, a csonkolással alapvetően megváltozott a helyzet, a korábbi bejárat rangját, szerepét, feladatát vesztette.

A Bretzfeld utca felőli bejáratot is - a kiírásnak megfelelően - megtartottuk. A nyaktagi átközlekedés és a főbejárat forgalma az aulában találkozik, ott oldódik fel. A Maros utcai bejárat szerepe felülvizsgálandó. Ugyanannyi érv szól a megtartása és megszüntetése mellett. Pályaművünket úgy alakítottuk, hogy ezen alárendelt szerepű bejárat – megtartásának - kérdése nem befolyásolja azt.

Aula

Szembetűnő az aula hiánya. Nincs a mindennapokban használható közösségi tér. Ezeket a szempontokat figyelembe véve pótoltuk az épület hiányosságát.

Az épület hosszanti elrendezéséhez igazodva, azzal azonos irányultsággal létesülhet az új fogadó-elosztótér. Nem csupán az iskolaudvar, a főbejárat felől, hanem a nyaktagi átjárón át, a Bretzfeld utca felől is az aulatérbe léphet be az érkező.

A helyzetének tisztázásán túl közösségi funkciókat szerveztünk ide. Itt kapott helyett a két - egymásba is nyitható - táncterem, a könyvtár. Új helyre, de továbbra is az aulából elérhetően biztosítottuk a büfét is. Ha komolyan vesszük a tervpályázati kiírás tánctermekre vonatkozó akusztikai igényét - teherbírási-, zajgátlási- és épületfizikai szempontokat alapos értékelve, könnyen beláthatjuk, a tánctermek kizárólag a földszinten kaphatnak helyet. Hiszen az emeleteken nem tudunk olyan padlószerkezetet biztosítani, mely kielégíti az elvárásokat. E két, egyedi igényű és igénybevételű helyiség rangját úgy adhatjuk meg, ha azokat közvetlenül az aulából nyitjuk.

Aula - iskolaudvar

Sajátos a jelenlegi helyzet. Olyan mintha tagadná udvarát az iskola. Elfordul attól, közvetett kapcsolatát csak a folyosó keskenységű udvarrészek adják - „oldalazva” lehet kimenni az udvarra. Megszüntetve ezt a szerencsétlen helyzetet az aulából közvetlenül lehet kimenni az udvarra, illetve onnan bejönni.

Díszudvar

Az aula - külső téri - folytatása maga a díszudvar. Meghittsége, védettsége, félig zártsága az egybegyűlést, az összetartozást erősíti. Az udvar - kialakításából adódóan - kisebb rendezvényekre is alkalmas.

Középfolyosók

Ahogy hangsúlyoztuk az iskola középfolyosós rendszerét alapvetően nem bíráltuk felül - hiszen akkor gyakorlatilag új házat kellett volna építeni. Azonban nem hagytuk annyiban a dolgot. Az eddigi folyosók csupán a nyugati oldalról, a lépcsőházak felől kaptak természetes fényt. Azaz gyakorlatilag tanítási idő alatt nem sütött be a Nap a közlekedőbe. Ezért a közlekedőket kiszabadítottuk sötétségük rabságából. Hossztengelyük megtartása mellett mind a keleti, mind a nyugati oldalról résük tagolják azokat. Itt a világos felületeknél alakítottuk ki a találkozás tereit. A kialakítást mind ergonómiai-, mind tűzvédelmi szempontok indokolják. A zárószinten még ennél is tovább léptünk. Itt a folyosó nem csupán oldalról, hanem felülről is kap fényt. A dőlt csonkagúla felülvilágítósor a bevilágításon túl térélményt is nyújt.

Lépcsők

Az 54 méter hosszú belső középfolyosót - a jelenlegi állapotban - 3 lépcsőház is tagolja, arányosan elosztva. Mindez, kétségtelen előnye mellett részben a fejlesztés gátját adja. Gátlás az egymáshoz szorosan kapcsolódó funkciók, helyiség akadályoztatásában, illetve a térstruktúra szervezésében jelentkezik. A középső lépcsőnek mind helyzetéből, mind a megközelítés tengelyes voltából adódóan fix (bérelt) helye és szerepe van. A másik két lépcső alárendelt szerepű. A déli lépcsőház megszüntetése mellett döntöttünk, mert ezáltal tudtunk a földszinten nagyvonalú és használható aulát, fogadóteret, illetve a zárószinten nyugodt tanári zónát kialakítani. Az északi lépcsőház megmarad(hat). A lépcsők tűzvédelmi vonatkozását jelen műszaki leírás tűzvédelmi fejezetében részletesen taglaljuk.

Többszintes terek

Egy mai középület sajátsága a többszintes terek kialakítása. Erre - a beruházás megcélzott léptékének figyelembevétele mellett - az egész házat áthatóan nincs mód, azaz nincs lehetőség három-négy szint magas tér-terek kialakítására. Ugyanakkor nem mondtunk le az egymás feletti - emeleti - szintek függőleges összekapcsolásáról. A keletre tájolt - és bevilágított - folyosóbővületek és részben a lépcsők nyújtják ezen élményeket. Levegőssé, szabadabbá alakítva a struktúrát, valós és átvitt értelemben egyaránt.

Árnyékolás - homlokzatképzés

A homlokzatképzés során is az ésszerűsség vezetett bennünket. A homlokzati szendvicspaneleket döntő részét megtartottuk, azokat hőszigeteltük. Csak a játékosság érdekében megtört sávokon javaslunk bontást. A leggyorsabban öregedő épületszerkezeteket, a külső nyílászárókat azonban teljes egészében cserére javasoljuk. Helyükre nem egyszerűen csak az új, fokozott hőszigetelésű szárnyak épülnek be, hanem új - a túlzott napfény ellen védelmet nyújtó - árnyékoló szerkezet is. A függőleges síkú szélső tengelyük mentén elforduló árnyékolók elsődleges szerepükön túl homlokzatképzési megjelenési jelentőséggel bírnak. Mindennapok játékát adják színükkel, mozgásukkal, helyzetükkel, a ki-be záródásukkal. Nincs öncélúság, a praktikum határozta meg a homlokzatokat.

3.3.	funkcionális kialakítás

A kialakítás, helyiségcsoportosítás elve

- A közösségi (aula) teret, illetve a mindenki által használt tereket (könyvtár, tánctermek)

a  földszinten biztosítottuk

- Az alsó három szintre szerveztük a tantermeket.

Ezen belül az alsósok a földszintre, illetve részben az első emeletre csoportosítottuk

- A zárószinten kaptak helyet a szaktantermek

- A tanári zóna - a tervpályázati kiírásnak megfelelően – a legfelső szinten kapott helyet.

- Az új vizes helyiségeket a meglévők fölé csoportosítottuk. Mozgássérült WC-t az 1., 2. és a 3. emeleten is biztosítottunk.

3.4.	A bővítéssel érintett Épületszerkezetek, anyagok, minőségek

Alapozás

A könyvtár és a megszélesített átjáró felmenő szerkezeteinek terheit sávalapok adják át a termett talajnak. A teherbíráson túl, a meglévő alaptestekre gyakorolt hatásukat is figyelembe kell venni – lelépcsőzés készül, ahol ez indokolt.

Függőleges teherhordó szerkezetek

A könyvtár és a megszélesített átjáró függőleges teherbíró szerkezetei anyagukat tekintve egységesen monolit vasbetonok, kiterjedésüket tekintve falazatok, illetve pillérek. Merevítésüket a falak adják.

Az oktatási épület zárószintjén pillérraszter készül, folytatva az alsó szintek szerkezeti rendjét. Anyaga alaphelyzetben monolit vasbeton. A továbbtervezés idején lehet dönteni esetleges szerelt – acél, vagy előregyártott vasbeton - technológia alkalmazásáról. Figyelembe véve a megvalósítás időszükségletét. Ugyanakkor a földszinten két helyen a meglévő merevítőfal részleges bontását javasoljuk – az aula tereinek biztosítására. Itt többlet merevítő falat építünk be, amennyiben az szükségessé válik ott, ahol egyébként is szükséges a falazat kialakítása.

A külső falak, a padló és a tető egyaránt fokozott hőszigetelésű, hogy a lehető legkevesebbre szorítsuk a fűtési hőigényt.

Vízszintes teherhordó szerkezet

Monolit vasbeton zárófödém készül, többtámaszú kialakítással. Az új szint középfolyosója feletti dőlt helyzetű, csonkagúla bevilágító sor acél tartószerkezetű, szerelt kivitelű.

Az épület merevítését részben a födémek mint tárcsák, részben a három irányban álló teherhordó falak biztosítják. Azok az új szinten is elkészülnek.

Homlokzat

A meglévő szendvicspanelek megtartását javasoljuk – a rögzítések teljes felülvizsgálatával. A panelek külső oldalára 10 cm vastagságban ásványi szálas anyagú hőszigetelés kerül – vakolt, festett felületképzéssel.  A díszudvart ölelő új építésű épületrészek, a könyvtár és a büfé lazúros festésű fa burkolatot kap, vízszintes falamellás árnyékolószerkezetekkel.

##### Válaszfalak

Szerelt gipszkarton válaszfalak készülnek, az akusztikai igényekhez igazodva 10, illetve 15 cm vastagságban. A vizes helyiségekben impregnált, egyéb terekben normál lapokból

### Nyílászárók

Alumínium-ötvözet anyagú, fokozott hőszigetelésű, ragasztott biztonsági üvegezésű nyílászárók épülnek be.

### Árnyékolók

Sajtolt profilozású, alumínium-ötvözet anyagú, porszórt felületű függőleges síkú lamellák épülnek készülnek. A motoros mozgatású rendszert időjárás napsugárzást- és szélerősséget mérő érzékelők egészítik ki.

Vízszigetelés

A lapostetőn csapadékvíz elleni szigetelés készül 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemezből. Épületen belül a vizes helyiségek használati víz elleni padló- és falszigetelése kent anyagú, alacsony rétegfelépítést igénylő folyékony fóliával történhet a teljes alapterületen.

Burkolatok

Tantermek – linóleum, vagy műgumi.

Közlekedők, vizesblokkok – fokozott kopásállóságú ragasztott greslap.

A vizes helyiségekben igényes greslap burkolja a falat is mennyezetig.

3.5.	tűzvédelem

Tűzszakaszolás

A 9/208.(II.28) ÖTM rendelet I/4. fejezet 4.3.1 szerint

Az oktatási épület megengedett legnagyobb tűzszakaszának területe

II. tűzállósági fokozat esetén 	5.000 	m2

Tervezett épület alapterülete	4107,22 	m2

Az oktatási szárny egy tűzszakaszt alkot.  A másik tűzszakaszt alkotó tornatermi szárnyat a nyaktagnál ajtóval kell elválasztani.

Lépcsőház kialakítása

A 9/208.(II.28) ÖTM rendelet I/7. fejezet 1.12.2 szerint

Többszintes építményekben lépcsőházat úgy kell elhelyezni, hogy attól a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség bejárata, a ’C’ tűzveszélyességi osztályba tartozó építményekben legfeljebb 30 méterre lehet. Teljesül, a meglévő déli lépcsőház elbontását követően is.

Kiürítés

A 9/208.(II.28) ÖTM rendelet I/7. fejezet 2.3.1.2 szerint a lépcsők átbocsátó képessége

Az iskola diákjainak száma 			631   fő

A pedagógusok és oktatók száma:	66 	fő

Egyéb személyzet száma:	8 	fő

Összesen:	705 	fő

A földszinti 4 tanteremben lévő személyek száma	105 	fő

A felső három szinten lévő személyek száma	600	fő

A lépcső átbocsátó képessége 1,5 perc + 600/41,7*2*1,45m	6,7 	perc

Elvárt érték	8,0 	perc

Tartalék	20 	%

A fentiekből kitűnik, hogy a kiürítés ideje az északi lépcső elbontását követően is tartalékkal megfelel.

A tűzvédelem további kérdései nem a pályázat tárgykörébe tartozik, így nem is ismertetjük, de kinyilvánítjuk annak megfelelősségét.

3.6.	épületgépészet – megújuló energiák

Az alapvető gépészeti megoldásokat ismertetjük külön kiemelve a megújuló energia alkalmazásának lehetőségét.

Vízellátás

A bővítéssel a létesítmény többlet vízigénye az MI - 10 - 158 - 1 / 1992 Műszaki irányelv alapján:

| Tanulói - többlet | 100 fő x 10 liter/nap/fő | 1,00 m3/nap |
| --- | --- | --- |
| Takarítás vízigénye - többlet | 1200 m2 x 1 liter/nap/m2 | 1,20 m3/nap |
| Összesen: |  | 2,20 m3/nap |

A létesítmény várható többlet vízigénye:  18 l/perc   illetve  2,20 m3/nap.

A WC-k és pissoir-ok öblítésére telken belül fúrt kútból nyert vizet tervezzük felhasználni. A kútból búvárszivattyú segítségével tervezzük felhozni a vizet a vízhálózatba. A szivattyú egyenletes működését egy visszacsapó szeleppel ellátott nyomástartó tartály biztosítja. A nyomástartó tartályt a gépészeti térben kell szerelni. A csővezeték-hálózatot elkülönítve kell szerelni a közműről ellátott vezetéktől, mert a kútvíz nem érintkezhet a hálózati vízzel.

Melegvíz ellátás

A mosdókhoz és mosogatókhoz tervezünk melegvízellátást.

A használati melegvíz szolgáltatását a hőközpont biztosítja, a távhő segítségével - a gépészeti helyiségben történik, tárolós rendszerrel. A meglévő rendszerre kapcsolódik a  bővített épületrész. Amennyiben szükséges új tároló kerül elhelyezésre. A folyamatos melegvíz-ellátást cirkulációs vezetékhálózat biztosítja. A melegvíz- és cirkulációs vezetékeket párhuzamosan kell szerelni a hidegvízhálózattal. A cirkulációs vezetékhálózatban a víz keringetéséről állandó működésű változó fordulatszámú cirkulációs szivattyú gondoskodik.

Az energiamegtakarítás érdekében a cirkulációs hálózatba hőpatronos fojtószelepeket tervezünk beépíteni. Ha felmelegszik a cirkulációs hálózat, a szelepek folyamatosan zárnak, és a szivattyú fordulatszám automatikusan lecsökken.

Csapadékvíz hálózat

Változatlannak tekinthető. Hiszen nem nő a burkolt felület nagysága.

Javasoljuk, hogy a lefolyó csapadékmennyiséget egy telken belüli, betonból megépített átmeneti tárolón keresztül vezessük a közterületi hálózatba. A tároló egy 15 percen keresztül tartó zápor vízmennyiségét képes fogadni. A tároló térfogata: 15 perc x 60 sec x 40 liter = 35 m3

Az esővizet a tartályban lévő átemelőszivattyú juttatja a Grundfos típusú esővízhasznosító rendszerbe. Az esővízhasznosító készülék a telken belüli kerticsapokat ellátó vízhálózatba, valamint az automata öntözőrendszer-központba juttatja a vizet. A tárolóban lévő esővíz elfogyása esetén automatikusan átvált kútvíz betáplálásra, így száraz időben sem lép fel vízhiány.

Csatornázás

A keletkező szennyvíz mennyiség: 2,20 m3/nap,   2 l/s

A meglévő hálózatra kapcsolódik.

A csatornavezetékeket ki kell szellőztetni a strangoknál és a vízszintes gyűjtővezetékek végén is. A csatornastrangok és vízszintes gyűjtővezetékek végpontjaira bűzzáras légbeszívót kell szerelni.

A vizesblokkokban a pissoir-okba padlóösszefolyók HL Primus rendszerűek, amelyek kiszáradás ellen mechanikus bűzzárral vannak ellátva.

Központi fűtés, hőellátás

Az épület hőengyenlege a bővítés ellenére gyakorlatilag nem változik. Hiszen alapterületi és homlokzati vonatkozásban 35 %-kal, lehülő födémeket tekintve 6 %-kal megnő az épület. Ugyanakkor az utólagos homlokzati hőszigetelésnek és a fokozott hőszigetelésű nyílászárók beépítésével, a lapostető alapos hőszigetelésével gyakorlatilag nem változik a fűtési igény.

A hőleadók:

-	Vogel & Noot vagy ezzel egyenértékű acéllemez radiátorok

-	Padlófűtés az aulában

A hőellátást jelenleg a távhő biztosítja. A tervezés további fázisában dönthető el, hogy érdemes-e kiváltani a jelenlegi rendszert pl. elektromos üzemű talajszondás hőszivattyúkkal, amelyek a talaj hőjének hasznosításával biztosítják az épület hőellátását és hűtését.

A döntéshez segítségként alapadatok

A hőszivattyúk teljesítménye: 230 kW

A fűtővíz hőlépcsője: 40/30 °C

A primer kör hőlépcsője: 3/7 °C

A talajhő kinyerése talajszondákon keresztül történik, melyeket a talajba kell lefúrni. A szondákba épített csővezetékeken keresztül kering a primer közeg.

A szondák mélysége: 100 m.

A szondák becsült darabszáma: 42 db.

A szondák területigénye: 2000 m2.

Szellőzés

Vizesblokkok szellőzése

A belső terű vizesblokkok és raktárak csak elszívást kapnak.

A légmennyiségeket az alábbi adatok alapján állapítottuk meg:

-	WC-k elszívása: 50 m3/ó

-	Mosdó előterek elszívása: 25 m3/ó

A szellőzést közös strangra épített szellőzőventilátorok valósítják meg.

A ventilátorok a villanykapcsoló jelére lépnek működésbe.

Hűtés

Külön, a gépészeti rész végén szólunk róla.

Amennyiben kiépülnének a hőszivattyúk, akkor az épületben a hűtési hőigényt a beépített hőszivattyúk fedezhetnék. A hőszivattyúk a hűtéssel egyidejűleg a keletkező kondenzátorhőt használati melegvíz készítésére használhatják, így energiamegtakarítás érhető el.

A méretezési hőmérsékletek:

Külső hőmérséklet nyáron: +32 °C

Belső hőmérséklet: Külső hőmérséklet – 6°C

Az épület hűtési hőigénye a hűtendő terek meghatározását követően lehetséges.

Nyilatkozat

a pályamű nyilvános bemutatásáról

Jelen pályamű szerzője az alábbi nyilatkozat keretében kijelenti, amennyiben benyújtott pályaműve díjazásban vagy megvételben nem részesül, a pályamű nyilvános bemutatását nem engedélyezi, nem járul hozzá annak publikálásához. Kizárólag a pályamű díjazása vagy megvétele esetén lehetséges a pályamű nyilvános megjelenése.

2009. július 16.

A szerző